MULTI  100_102_104_110_140

# ВВЕДЕНИЕ

## Распаковка прибора

Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован. После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Проверьте комплектность прибора в соответствии с данными раздела комплектности настоящей инструкции. Если обнаружен какой-либо дефект, неисправность или некомплект, поставьте об этом в известность дилера.

## Термины и условные обозначения по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте измеритель только для целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение измерителя.

На панелях прибора используются следующие предупредительные и информационные символы:

|  | ОПАСНО – Высокое напряжение |  | Переменное напряжение или ток |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ – Смотри Инструкцию |  | Постоянное напряжение или ток |

|  | Внимание: |
| --- | --- |
|  | 1. Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию (внести непринципиальные изменения, не влияющие на его технические характеристики). При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. 2. В соответствии c ГК РФ (ч.IV , статья 1227, п. 2): «Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности», соответственно приобретение данного средства измерения не означает приобретение прав на его конструкцию, отдельные части, программное обеспечение, руководство по эксплуатации и т.д. Полное или частичное копирование, опубликование и тиражирование руководства по эксплуатации запрещено.. |

# Метрологические и технические характеристики

Измерение переменного тока:

| Модель | Верхний предел измерений, А | Значение единицы младшего разряда (к), А | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, мА, А | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 200 мА | 0,1 мА | ±(0,01∙Iх+5∙к) | 50, 60 |
|  | 20 | 0,01 |  |  |
| 102 | 200 мА | 0,1 мА | ±(0,02∙Iх+5∙к) | 50, 60 |
|  | 100 | 0,1 |  |  |
| 104 | 200 мА | 0,1 мА | ±(0,02∙Iх+5∙к) | 50, 60 |
|  | 150 | 0,1 |  |  |
| 110 | 2 мА | 0,001 мА | ±(0,01∙Iх+5∙к) | 50, 60 |
|  | 20 мА | 0,01 мА |  |  |
|  | 60 | 0,1 | ±(0,01∙Iх+5∙к) до 50 А; ±(0,05∙Iх+5∙к) от 50 до 60 А |  |
| 140 | 30 мА | 0,01 мА | ±(0,015∙Iх+5∙к) | 50, 60 |
|  | 300 мА | 0,1 мА |  |  |
|  | 30 | 0,01 | ±(0,015∙Iх+5∙к) до 200 А; ±(0,03∙Iх+5∙к) от 200 до 250 А; ±(0,05∙Iх+5∙к) от 250 до 300 А |  |
|  | 300 | 0,1 |  |  |

Iх – измеренное значение силы переменного тока

Рабочая частота	 50/60 Гц

Предельное напряжение в цепи……..250 В (model 140), 600 В (остальные модели)

Общие характеристики:

| Параметры | 100 | 102 | 104 | 110 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикатор | ЖКИ максимальный отсчет 1999 |  |  |  | ЖКИ максимальный отсчет 3200 |
| Диаметр охвата, мм | 18 | 23 | 33 | 30 | 40 |
| Питание | 1,55 В 2 шт. типа SR-44 или LR-44 |  |  |  | 1,55 В 2 шт. типа SR-44 или LR-44 |
| Габаритные размеры, мм (длинаширинавысота) | 1404520 | 1626423 | 1555420 | 1585923 |  |
| Масса (с батареей), г | 80 | 125 | 85 | 120 |  |

Прочие характеристики:

| Диэлектрическая прочность (model 140) | ~2 кВ в течение 1 минуты между корпусом и сердечником ТТ |
| --- | --- |
| Рабочая температура | 0...+40°C, относительная влажность < 80% |
| Время работы от батарей | LR-44 на 50 часов/ SR-44 на 100 часов (model 140); LR-44 на 100 часов/ SR-44 на 200 часов (остальные модели) |
| Автоматическое выключение питания | Прибор отключается спустя 10 минут после проведения последнего действия. |

# Комплектность средства измерений

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Клещи | 1 |  |
| Источник питания | 2 | LR-44 или SR-44 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Чехол | 1 |  |

|  | Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. |
| --- | --- |

# НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

| 1 Трансформатор тока (ТТ) | Клещи, предназначенные для измерения тока в контролируемой цепи. |
| --- | --- |
| 2 Рычаг открывания ТТ | ТТ открывается нажиманием на этот рычаг. |
| 3 Переключатель удержания показаний | Однократное нажатие на переключатель позволяет удержать индицируемое значение, а повторное нажатие отменяет функцию удержания. |
| 4 Дисплей | Отображение измеренного значения. |
| 5 Ремешок | Ремешок надевается на запястье во избежание падения прибора М-140 во время измерений. |
| 6 Переключатель пределов измерений | Установка предела измерений в соответствии с измеряемым током. |
| 7 Выключатель питания | Включение (выключение) питания. |
| 8 Крышка батарейного отсека | Открывается для замены батареек. |

# порядок эксплуатации

## Указание мер безопасности

|  | ВНИМАНИЕ! Необходимо помнить, что ОПАСНЫМ для жизни является напряжение, превышающее 30 В переменное и 60 В постоянное. |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! При измерении тока утечки рядом с большой электрической цепью или сильным магнитным полем результаты измерений могут быть ошибочными. Показания дисплея могут стать неустойчивыми, возможна погрешность измерений. |

- Перед началом работы установите штатные батарейки в соответствии с пунктом "замена источников питания" настоящего руководства.

- Когда батарейки разряжаются или их напряжение становится ниже рабочего, на дисплее появляется символ .

- Не используйте прибор М-140 в зонах с резкими перепадами температур.

## Работа с прибором

- Включите выключатель питания.

- Переведите переключатель пределов измерений в соответствии с измеряемым током.

- Откройте ТТ, нажав на рычаг открывания ТТ, и обхватите проводник. Полностью закройте ТТ, освободив рычаг. Выполняйте действия, указанные ниже:

| (1) Измерение тока нагрузки одной фазы и трех фаз: Обхватите только одну токопроводящую линию |  |
| --- | --- |
| - (2) Измерение тока утечки. Провод заземления: - Обхватите провод заземления |  |
| (3) Измерение суммы токов: Обхватите все провода. | НАГР НАГР - Одна фаза Три фазы |

Примечание: У однофазной трехпроводной цепи обхватывайте все три линии, у трехфазной четырехпроводной цепи – все четыре линии.

- Считайте отображаемое значение

При проведении измерений в темном месте или в месте, где сложно считать показания, используйте переключатель удержания показаний.

- При необходимости работы с прибором М-140 после срабатывания функции автоматического отключения нажмите на переключатель удержания показаний или переведите выключатель питания в положение "OFF" (ВЫКЛ.) и затем снова включите.

# техническое обслуживание

|  | ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом после ознакомления с требованиями данного раздела. |
| --- | --- |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На время длительного хранения прибора, извлекать источники питания. Условия хранения должны соответствовать техническим данным. |

## Замена источника питания

В случае необходимости, а также при включении индикатора , замену источника питания проводить в следующей последовательности (рис. ниже):

- Убедитесь, что выключатель питания находится в положении "OFF" (ВЫКЛ.), и снимите крышку батарейного отсека, расположенную с задней стороны прибора.

- Вставьте батарейки LR-44 или SR-44 в батарейный отсек, соблюдая полярность.

| Подайте вверх | Установите батарейки положительным полюсом вверх. |
| --- | --- |

## Уход за внешней поверхностью

Избегать воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является водонепроницаемым.

Не подвергать ЖК-дисплей воздействию прямого солнечного света в течение длительного интервала времени.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для исключения порчи прибора не эксплуатировать его в условиях повышенной влажности, не подвергать воздействию воды и других жидкостей. |
| --- | --- |

Для очистки внешних поверхностей прибора использовать мягкую ткань. Быть особо осторожным при чистке пластикового экрана ЖК-дисплея, чтобы избежать появления царапин. Для удаления загрязнения использовать ткань, смоченную в воде или в 75%-ом растворе технического спирта.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не использовать химически активные растворители и абразивные средства для чистки лицевой панели прибора. |
| --- | --- |

# ПОВЕРКА

Поверка осуществляется по документам МИ 1202-86 ГСИ. Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверки, МИ 2159-91 ГСИ. Амперметры непосредственного включения и клещи электроизмерительные переменного тока свыше 25 А. Методика поверки, ГОСТ 8.366-79 ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки.

Основные средства поверки:

- калибратор многофункциональный Fluke 9100 с опцией 200 (ГР № 25985-09), U= от 0,1 мкВ до 1020 В, погрешность ±(0,00006-0,000065)∙Uк; U~ от 1 мВ до 1020 В, от 10 Гц до 100 кГц до 105 В, от 40 Гц до 20 кГц свыше 105 В, погрешность ±(0,0004-0,0035)∙Uк; I= от 1 нА до 20,0 А, погрешность ±(0,00014-0,0006)∙Iк, с токовыми катушками (3,2-1000) А, погрешность ±(0,00055-0,0006)∙Iк, I~ от 29 мкА до 20,0 А, от 10 Гц до 30 кГц до 320 мА, от 10 Гц до 10 кГц до 20 А, погрешность ±(0,001-0,005)∙Iк, с токовыми катушками (3,2-1000) А, от 10 до 440 Гц до 200 А, от 10 до 100 Гц до 1000 А, погрешность ±(0,002-0,0087)∙Iк, R от 0,0001 Ом до 400 МОм, погрешность ±(0,0002-0,0026)∙Rк.

Для клещей с диапазонами измерения переменного тока свыше 1000 А дополнительно используются:

- трансформатор тока эталонный двух ступенчатый ИТТ-3000.5 (ГР № 19457-00) диапазон первичных токов (1-3000) А, погрешность ±0,05 % и устройство питания РИТ 3000;

- амперметр Д5079 (ГР № 10197-85) 2,5/5 А, класс точности 0,2.

Допускается применять другие средства поверки, метрологические и технические характеристики которых удовлетворяют требованиям, указанным в государственных поверочных схемах на средства измерений соответствующих величин.

Периодическая поверка клещей в случае их использования для измерений меньшего числа величин или меньшего числа поддиапазонов, по отношению к указанным в разделе «Метрологические и технические характеристики» описания типа, допускается по отдельным величинам и/или поддиапазонам измерений на основании письменного заявления владельца клещей, оформленного в произвольной форме.

Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке клещей.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок указан на сайте www.prist.ru и может быть изменен по условиям взаимной договоренности.