1	ВВЕДЕНИЕ	2

1.1	Распаковка прибора	2

1.2	Термины и условные обозначения по технике безопасности	2

2	назначение	2

3	технические характеристики	3

4	СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА	3

5	НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	3

5.1	Перевод обозначений органов управления и индикации	3

5.2	Органы управления и индикации передней панели	3

6	порядок эксплуатации	4

6.1	Указание мер безопасности	4

6.2	Проведение измерений	4

7	техническое обслуживание	4

7.1	Уход за внешней поверхностью	4

8	ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	4

8.1	Тара, упаковка и маркировка упаковки	4

8.2	Условия транспортирования	4

9	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5

# ВВЕДЕНИЕ

## Распаковка прибора

Прибор отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен, проверен и укомплектован.

После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Проверьте комплектность прибора в соответствии с данными раздела 4 настоящей инструкции. Если обнаружен какой-либо дефект, неисправность или некомплект, немедленно поставьте в известность дилера.

## Термины и условные обозначения по технике безопасности

Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Используйте измеритель только для целей указанных в настоящем руководстве, в противном случае возможно повреждение измерителя.

В инструкции используются следующие предупредительные символы:

|  | ВНИМАНИЕ! Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение электрическим током |
| --- | --- |
|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Указание на состояние прибора, следствием которого может стать его неисправность. |

На панелях прибора используются следующие предупредительные и информационные символы:

|  | ОПАСНО – высокое напряжение |  | Двойная изоляция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ – смотри Инструкцию |  | Переменный ток |

Для предотвращения поражения электрическим током и порчи прибора обязательно ознакомьтесь с указаниями мер безопасности, изложенными в разделе 6.1.

# назначение

Приборы ST-850, 855 PR (фазоуказатели) предназначены для определения наличия и порядка чередования фаз в 3-х фазной сети.

Особенности прибора:

- две функции в одном приборе (фазоуказатель, индикатор наличия фазы);

- зажимы большого размера, позволяющие легко подключаться к различным выводам;

- широкий диапазон напряжений 90…600 В;

- компактный, легкий;

- максимальная безопасность при эксплуатации.

Содержание данного Руководства по эксплуатации не может быть воспроизведено в какой-либо форме (копирование, воспроизведение и др.) в любом случае без предшествующего разрешения компании изготовителя или официального дилера.

|  | Внимание: |
| --- | --- |
|  | 1. Все изделия запатентованы, их торговые марки и знаки зарегистрированы. Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления изменить спецификации изделия и конструкцию (внести непринципиальные изменения, не влияющие на его технические характеристики). При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. 2. В соответствии c ГК РФ (ч.IV , статья 1227, п. 2): «Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности», соответственно приобретение данного средства измерения не означает приобретение прав на его конструкцию, отдельные части, программное обеспечение, руководство по эксплуатации и т.д. Полное или частичное копирование, опубликование и тиражирование руководства по эксплуатации запрещено. |

|  | Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. |
| --- | --- |

# технические характеристики

- Напряжение в тестируемой цепи 90…600 В (ST-850), 200…600 В (855 PR); переменное.

- Частота тока в тестируемой цепи: 50 / 60 Гц.

- Длительность теста не более 10 мин. Интервал между измерениями не менее 10 мин.

- Удовлетворяет требованиям по электробезопасности для объектов категории II, МЭК-1010.

- Условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 10 С до 40 С и относительная влажность не более 80 %.

- Условия хранения: температура окружающей среды от минус 20 С до 60 С и относительная влажность не более 80 %.

- Питание – от тестируемой сети.

- Габаритные размеры (Ш х В х Г): 134 х 85 х 45 мм.

- Длина каждого измерительного провода 1,1 м. Цвет – красный, белый, черный.

- Масса около 540 г.

# СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА

Таблица 4.1

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Фазоуказатель с измерительными проводами | 1 |  |
| Сумка для транспортировки | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Упаковочная коробка | 1 |  |

# НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

## Перевод обозначений органов управления и индикации

Таблица 5.1

| Название | Перевод |
| --- | --- |
| PUSH ON | Нажать |
| CHECK | Контроль |
| Line | Фаза |
| Red | Красный ( R ) |
| White | Белый ( S ) |
| Black | Черный ( T ) |

## Органы управления и индикации передней панели

На рис. 5.1 показаны органы управления и индикации передней панели ST-850 и 855 PR.

| - Кнопка включения - Окно контроля чередования фаз - Индикатор наличия фазы - Диск фазоуказателя |  |
| --- | --- |
|  | Рис. 5.1 |

# порядок эксплуатации

## Указание мер безопасности

Для исключения возможности поражения электрическим током:

- не использовать прибор со снятой передней панелью,

- не подключать на измерительные входы напряжение больше заданного предела,

- не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией,

- не использовать прибор в условиях повышенной влажности.

## Проведение измерений

- Подсоединить измерительные провода к трехфазной сети.

- Нажать и удерживать кнопку CHECK.

Замечание: Кнопку держать нажатой в течение всего цикла измерений.

- Проконтролировать наличие фаз:

- если есть фаза в проводе, к которому подключен красный зажим, горит индикатор R, если фазы нет – индикатор выключен;

- аналогично для индикатора S и белого зажима;

- аналогично для индикатора Т и черного зажима.

Замечание: Если не горит хотя бы один индикатор, диск фазоуказателя вращаться не должен.

- Определить порядок чередования фаз:

- если диск вращается против часовой стрелки, переключите два любых провода – диск должен начать вращаться по часовой стрелке;

- если диск вращается по часовой стрелке, то очередность фаз соответствует направлению R  S  T (КРАСНЫЙ  БЕЛЫЙ  ЧЕРНЫЙ провода).

# техническое обслуживание

|  | ВНИМАНИЕ! Все операции по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом после ознакомления с требованиями данного раздела. |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ! Для исключения поражения электрическим током перед снятием задней панели отключить измерительные провода |

## Уход за внешней поверхностью

- Избегать воздействия на прибор неблагоприятных внешних условий. Корпус прибора не является водонепроницаемым.

- Для очистки внешних поверхностей прибора использовать мягкую ткань. Для удаления загрязнения использовать ткань, смоченную в воде или в 75 %-ом растворе технического спирта.

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не использовать химически активные растворители и абразивные средства для чистки лицевой панели прибора. |
| --- | --- |

# ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

## Тара, упаковка и маркировка упаковки

Для обеспечения сохранности прибора при транспортировании применена укладочная коробка с амортизаторами из пенопласта.

Упаковка прибора производится в следующей последовательности:

1.	коробку с комплектом комбинированным (ЗИП) уложить в отсек на дно укладочной коробки;

2.	прибор поместить в полиэтиленовую упаковку, перевязать шпагатом и поместить в коробку;

3.	эксплуатационную документацию поместить в полиэтиленовый пакет и уложить на прибор или между боковой стенкой коробки и прибором;

4.	товаросопроводительную документацию в пакете поместить под крышку коробки;

5.	обтянуть коробку пластиковой лентой и опломбировать;

6.	маркировку упаковки производить в соответствии с ГОСТ 4192—77.

## Условия транспортирования

1.	Транспортирование прибора в укладочной коробке производится всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 60°С и относительной влажности до 95 % при температуре окружающей среды не более плюс 30°С.

2.	При транспортировании самолетом прибор должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

3.	При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли. Не допускается кантование прибора.

4.	Условия транспортирования приборов по ГОСТ 22261-94.

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма - изготовитель (дилер) гарантирует соответствие параметров прибора данным, изложенным в разделе «Технические характеристики» при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения, указанных в настоящем Руководстве.

Для заметок