ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Предлагаем Вам к поставке стенд для механических испытаний индивидуальных средств защиты от падения с высоты СМИ-400Р/СМИ-600Р (в зависимости от требуемого испытательного усилия). Стенд обеспечивает возможность испытания на механическую прочность любых средств индивидуальной защиты и приспособлений ( страховочные пояса любых типов , стропы, лестницы, стремянки, когти, лазы и т.п.), в полном соответствии с требованиями ГОСТ. Он обеспечивает автоматическую подачу и поддержание статического испытательного усилия на испытуемых объектах в течение необходимого для проведения испытания времени. Стенд имеет по периметру защитную сетку, что делает работу оператора комфортной и безопасной.

Весы электронные, входящие в состав стенда, зарегистрированы в Государственном реестре средств измерения.

Состав стенда:

Механические узлы и детали:

- Механический каркас - служит базой для крепления на нем всех деталей, узлов и приспособлений, необходимых для проведения испытаний.

- Манекен для испытания поясов.

- Тумба для испытания когтей и лазов.

- Направляющие ролики и тросы.

- Ограждения для защиты персонала

Пневматическая система:

обеспечивает:

- непрерывную подачу сжатого воздуха;

- очистку воздуха от частиц пыли, влаги и насыщение его маслом;

- распределение сжатого воздуха и подачу его в цилиндр;

- поддержание установленного давления в течение заданного периода времени (время испытаний).

- Пневмоцилиндр с ходом поршня до 900 мм.

- Компрессор.

- Дроссель.

- Распределитель давления.

- Глушитель.

- Воздушный фильтр.

- Регулятор давления высокоточный увеличенного расхода и сброса.

- Клапаны.

- Фитинги.

- Пневмотрубки соединительные.

Цифровая система управления и измерения:

16. Цифровой прибор для отображения усилий

17. Цифровой преобразователь давления.

18. Блок управления.

19. Весы электронные.

20. Комплект электрокомплектующих изделий (автомат, клеммы, монтажные провода и т.д.)

21. Рабочее место оператора.

Техническая документация:

- паспорт,

- сертификат соответствия ГОСТ Р

- техническое описание и инструкция по эксплуатации,

- инструкция по сборке.

Технические характеристики стенда:

1. Максимальное рабочее давление сжатого воздуха в пневмосистеме, ат. - 6(8) ± 0,2;

2. Максимальное усилие испытаний, кГс 500(700) ± 10;

3. Режим работы - п/автоматический с пневмоуправлением;

4. Напряжение питания пульта управления и компрессора, В - 220 ± 20;

5. Тип конструкции - - сборно-разборная;

6. Габаритные размеры, мм.

- длина - 3250;

- ширина - 1350;

- высота - 3150;

7. Масса, не более, кг - 500;

8. Температура эксплуатации, °С - от +5 до +40.

Комплектность поставки

| 1. Механические узлы и компоненты | - 1 шт.; |
| --- | --- |
| 2. Пневмоцилиндр | - 1 шт.; |
| 3. Пульт управления | - 1 шт.; |
| 4. Электронные весы | - 1шт.; |
| 5. Компрессор сжатого воздуха | - 1 шт.; |
| 6. Пневмотрубка | - 20 м.; |
| 7.Инструкция по эксплуатации | - 1 шт.; |
| 8. Паспорт | - 1 шт. |

Товар выпущен в 2023 году, соответствует требованиям всех действующих нормативов по безопасности и имеет Декларацию Соответствия Таможенного союза о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, Сертификат соответствия ГОСТ Р.

Товар имеет руководство по эксплуатации на русском языке, соответствует техническим характеристикам, указанным в паспорте, отвечает современным требованиям охраны труда и охраны окружающей среды.

Срок изготовления стенда не более 45 дней.

Срок предоставления гарантии качества на товар: Гарантия на поставляемый товар распространяется на 12 (двенадцать) месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента его ввода в эксплуатацию. ООО «Энергоспецтехника» обязуется за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.