УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УННУ-1Н

ПАСПОРТ

- Назначение

Указатель напряжения УННУ-1Н предназначен для определения наличия или отсутствия напряжения в электроустановках постоянного тока и переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением от 40 до 1000В.

Условия эксплуатации: температура воздуха от - 45С0 до + 40С0, относительная влажность не  выше 98% (при +25С0).

- Технические характеристики

| Диапазон проверяемого напряжения, В | 24-1000 |
| --- | --- |
| Напряжение срабатывания, В , не более | 23 |
| Величина рабочего тока при макс. значении напряжения, мА , не более | 10 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 160х20х25 |
| Длина соединительного провода, мм , не менее | 1000 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 170х25х30 |
| Масса , кг , не более | 0,07 |

- Комплект поставки

|  | Указатель УННУ-1Н | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция и паспорт | 1 экз. |
|  | Чехол | 1 шт. |

- Устройство и указания по эксплуатации

Указатель представляет собой двухполюсный прибор с визуальной индикацией, работающий при неподсредственном контакте с токоведущими частями электроустановок, находящихся под напряжением.

Указатель состоит из двух корпусов, в которых расположены контакт-наконечники и электрическая схема, в т.ч. элементы визуальной(светодиоды) индикации. Корпуса соединены друг с другом гибким проводом.

При определении напряжения контакт-наконечники обоих корпусов подсоединяются к тестируемой цепи. При наличии переменного напряжения светятся оба светодиода.

При проверке постоянного напряжения- свечение светодиода со знаком “ +” или “-“ указывает на полярность данной линии.

- Указание мер безопасности

- Изоляция указателей выдерживает испытательное напряжение 2 кВ в течение 1 мин.

- Безопасность при работе с указателем обеспечивается кольцеобразными упорами на корпусах.

- Свидетельство о приемке

Указатель напряжения УННУ-1Н заводской N_________ соответствует ГОСТ 20493-2001, ТУ РА 16089462.5505-2008 и признан годным для эксплуатации.

ОТК ________________________

Дата изготовления “______” ______ 202 г.

- Сведения о транспортировании и хранении

- Транспортирование указателя может производиться любым видом транспорта, при этом должны быть приняты меры, предохраняющие указатели от механических повреждений и попадания влаги. Условия транспортирования- средние по ГОСТ 23216.

- Хранение указателей по группе условий 2 ГОСТ 15150 при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина, растворителей.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие указателя напряжения УННУ-1Н требованиям ГОСТ 20493-2001 и ТУ РА 16089462.5505-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня ввода изделия

в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения- 12 месяцев со дня отпуска потребителю.

- Сведения о драгоценных металлах

Изделие драгоценных металлов не содержит

.

ООО «Энергобезопасность»

РА, г. Ереван,  ул. А.Акопяна 3

Тел/Факс: +(37410) 22-68-49

հttp://www.energo.bezopasnost@yandex.ru