Портативная термографическая камера

HIKMICRO G60

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

Основные сведения об изделии

Портативная термографическая камера HIKMICRO G60 (далее–тепловизор) предназначен для неконтактного измерения пространственного распределения температуры поверхностей объектов по их собственному тепловому излучению и отображения этого распределения на экране ЖК-дисплея.

Портативная термографическая камера HIKMICRO G60 является оптико-электронным измерительным прибором, который улавливает излучение объекта и через оптическую систему фокусирует на приёмник, представляющий собой неохлаждаемую микроболометрическую матрицу. Далее полученный сигнал, посредством электронного блока измерения, регистрации и математической обработки оцифровывается и отображается на дисплее тепловизора.

В тепловизорах предусмотрена возможность установки значения излучательной способности объекта.

При подключении к персональному компьютеру (ПК), по команде пользователя, термограммы могут быть считаны, сохранены и отображены на мониторе ПК.

Технические данные

| Характеристика | HIKMICRO G60 |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых температур | от -20°С до +150°С от +100°С до +650°С автопереключение |
| Пределы допускаемой погрешности: - абсолютной - относительной | ± 2 С (от -20 до + 100 С) ± 2 % (свыше +100 С) |
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
| Угол поля зрения | 25,0° x 19,0° |
| Тепловая чувствительность | <35 мК (при температуре объекта +30 °С) |
| Электропитание | Быстрозаряжаемый литиево-ионный аккумулятор |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 285 х 128 х 119 мм |
| Масса с аккумулятором, г | 1100 г |
| Подключение к ПК | USB 2.0 |
| Запись изображения | Карта SD |
| Температура эксплуатации, С | от – 20 до + 50 |
| Температура хранения, С | от – 20 до + 60 |
| Относительная влажность, % | от 10 до 95 |
| Срок службы | 5 лет |

Комплект поставки

Тепловизор HIKMICRO G60 серийный № J19641334

Аккумулятор - 2 шт.

Зарядное устройство на 2 аккумулятора

Блок питания для зарядного устройства

Кабель USB Type-C

Кабель CVBS

Ремешок на руку

Ремень для кейса

Карта памяти

Руководство пользователя

Кейс

Продавец              м.п.              Дата:____________

Хранение и транспортировка

Тепловизоры HIKMICRO G60 следует хранить в помещении при температуре от -30 до +60 0С и относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе пыли, паров кислот и щелочей, а также газов вызывающих коррозию. Приборы транспортируются в заводской упаковке любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков.

Сроки службы, гарантии изготовителя

Гарантийный срок на тепловизоры HIKMICRO G60 устанавливается 36 месяцев со дня передачи приборов пользователю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы прибора составляет 5 лет.

Сведения об изготовителе