Измеритель комбинированный

Testo 176-Р1

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

Измеритель комбинированный Testo 176-Р1

Основные сведения об изделии

Измерители комбинированные Testo 176-Р1 предназначены для непрерывных измерений температуры, относительной влажности воздуха и абсолютного давления, а также хранения результатов показаний серий измерений.

Конструктивно измерители комбинированные Testo 176-P1 выполнены в виде компактного моноблока со встроенными или выносными первичными преобразователями.

Технические данные Testo 176-Р1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений температуры, °С - внутренний сенсор - внешний сенсор | от - 20 до + 70 от 0 до +40 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С - внутренний сенсор - внешний сенсор | ±0,2 ±0,3 |
| Диапазон измерения относительной влажности, % | от 5 до 95 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности, % | ±2 |
| Диапазон измерений абсолютного давления, мбар | от 600 до 1100 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений абсолютного давления, мбар | ±3 |
| Разрешение - температура, °С - относительная влажность, % - абсолютное давление, мбар | 0,1 0,1 1 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 103х63х33 |
| Масса, кг, не более | 0,219 |
| Диапазон рабочих температур, °С. | -20…70 |
| Температура хранения, °С | -40…+85 |

Основной комплект поставки включает:

- измеритель комбинированный Testo 176-Р1	№ 41000661/305			1 шт.

- элементы питания										1 комплект

- руководство по эксплуатации на русском языке					1 шт.

- настенный кронштейн									1 шт.

м.п.

Сроки службы, гарантии изготовителя

Гарантийный срок на измерители комбинированные Testo 176-Р1 устанавливается 24 месяца со дня передачи приборов пользователю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Срок службы прибора 6 лет.

Сведения об изготовителе

| Testo AG Postfach 1140,79849 Lenzkirch Testo-Strasse 1, Telefon 07653 681-700 Telefax 07653 681-701 e-mail: info@testo.de internet: www.testo.com | ООО «Тэсто Рус» 115054, г. Москва, переулок Строченовский Б., д.23В, стр.1 Тел/факс: +7(495) 221-62-13 www.testo.ru info@testo.ru |
| --- | --- |

«Тэсто Рус» - эксклюзивный поставщик оборудования Testo на территории РФ, оказывает консультации, техническую поддержку, поверку, гарантию и сервис приборов Testo на территории России.